Лабораторно-практична робота №5

Тема: Розрахунок дії електричного струму на організм людини

Мета роботи: навчитися розраховувати величину струму, а відтак і небезпеку ураження людини залежно від схеми підключення людини до електричного кола та типу нейтралі мережі.

Матеріально-технічне оснащення: ПК

Хід роботи:

Варіант № 16

Таблиця 5.1 – Вихідні дані (варіант 16)

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Опір ізоляції дротів Rіз, кОм | 510 |
| Відносна вологість повітря, % | 80 |
| Матеріал підлоги | Асфальт |
| Стан підлоги | Волога |
| Матеріал підошви взуття | Гума |

Довідкові дані (з додатків):

• Опір тіла людини Rл = 1 000 Ом (стандарт)

• Опір заземлення нейтралі R₀ = 4 Ом

• Опір підлоги Rп = 10 кОм = 10 000 Ом (асфальт, вологий стан, 70–80 % вологість, дод. 5.1)

• Опір взуття Rвз = 1,5 кОм = 1 500 Ом (гума, вологе приміщення, 220 В, дод. 5.3)

• Напруга трифазної мережі: Uфаз = 220 В, Uлін = 380 В

• Ємнісний опір відносно землі c ≈ 0 (знехтувано)

Завдання:

Розрахувати струм, що проходить через тіло людини при однополюсному і двополюсному дотиканні до трифазної мережі змінного струму частотою 50 Гц з заземленою (380/220 В) і ізольованою (380 В) нейтраллю.

Випадок 1. Мережа з глухозаземленою нейтраллю, однополюсне (однофазне) дотикання

Струм через людину (формула 5.3):

Iл = Uф / (Rл + R₀ + Rп + Rвз)

Iл = 220 / (1 000 + 4 + 10 000 + 1 500) = 220 / 12 504 = 0,0176 А = 17,6 мА

Висновок: струм 17,6 мА перевищує поріг відпускаючого струму для жінок (11 мА) та дітей (8 мА), є небезпечним. Для чоловіків наближається до порогу невідпускаючого струму (16 мА). Умова перебування у небезпечній зоні.

Випадок 2. Мережа з глухозаземленою нейтраллю, двополюсне (двофазне) дотикання

Струм через людину (формула 5.2):

Iл = Uлін / Rл

Iл = 380 / 1 000 = 0,380 А = 380 мА

Висновок: струм 380 мА є смертельним для людини (фібриляційний поріг > 50 мА). Двополюсне дотикання є найнебезпечнішим з усіх розглянутих випадків.

Випадок 3. Мережа з ізольованою нейтраллю, однополюсне дотикання

При ізольованій нейтралі R₀ = 0, струм замикається через опір ізоляції Rіз усіх трьох фаз (формула 5.4–5.5):

Iл = 3·Uф / (3·(Rл + Rп + Rвз) + Rіз)

Iл = 3·220 / (3·(1 000 + 10 000 + 1 500) + 510 000)

Iл = 660 / (37 500 + 510 000) = 660 / 547 500 = 0,0012 А = 1,2 мА

Висновок: струм 1,2 мА є безпечним (нижче порогу відчутного струму 1,1 мА → практично невідчутний). Мережа з ізольованою нейтраллю значно безпечніша при однополюсному дотиканні завдяки високому опору ізоляції Rіз = 510 кОм.

Випадок 4. Мережа з ізольованою нейтраллю, двополюсне дотикання

Незалежно від типу нейтралі при двополюсному дотиканні людина підключається між двома фазами:

Iл = Uлін / Rл

Iл = 380 / 1 000 = 0,380 А = 380 мА

Висновок: струм 380 мА є смертельним. Тип нейтралі не впливає на небезпеку двополюсного дотикання.

Таблиця 5.2 – Зведені результати розрахунку

| Тип мережі | Вид дотикання | Iл, мА | Небезпека |
| --- | --- | --- | --- |
| Глухозаземлена нейтраль | Однополюсне | 17,6 | Небезпечний |
| Глухозаземлена нейтраль | Двополюсне | 380 | Смертельний |
| Ізольована нейтраль | Однополюсне | 1,2 | Безпечний |
| Ізольована нейтраль | Двополюсне | 380 | Смертельний |

Висновок:

У ході виконання роботи розраховано струми, що проходять через тіло людини при різних схемах підключення до трифазної електромережі (варіант 16). Встановлено, що найбільшу небезпеку становить двополюсне дотикання (380 мА – смертельний струм) незалежно від типу нейтралі. При однополюсному дотиканні мережа з ізольованою нейтраллю суттєво безпечніша (1,2 мА проти 17,6 мА), що пояснюється наявністю опору ізоляції Rіз = 510 кОм у колі струму. Основні чинники, що впливають на ступінь ураження: тип нейтралі мережі, схема дотикання, матеріал підлоги та взуття, вологість приміщення.