Лабораторна робота №6

Тема: Розрахунок напруги кроку

Мета роботи: навчитися розраховувати напругу кроку при обриві проводів повітряних ліній електропередачі (ПЛЕП) та їх контакті з землею.

Матеріально-технічне оснащення: ПК

Хід роботи:

Варіант № 16

Таблиця 6.1 – Вихідні дані (варіант 16)

| Параметр | Позначення | Значення |
| --- | --- | --- |
| Довжина ділянки дроту на землі | l, м | 8 |
| Відстань від людини до ділянки дроту | B, м | 1,5 |
| Переріз дроту | S, мм² | 65 |
| Струм замикання на землю | Iз, А | 40 |
| Відстань між ногами людини | a, м | 0,8 |
| Питомий опір ґрунту | ρ, Ом·м | 80 |
| Опір тіла людини | Rлюд, Ом | 1 000 |

Завдання:

Визначити напругу кроку у випадку, якщо людина стоїть поруч з лежачим на землі обірваним дротом повітряної лінії, що знаходиться під напругою, але не торкається його.

Розв'язання:

1) Знаходимо діаметр дроту за формулою:

d = √(4·S/π) = √(4·65·10⁻⁶ / 3,14) = √(82,8·10⁻⁶) = 9,1·10⁻³ м = 9,1 мм

2) Розглядаючи дріт, що лежить на землі, як протяжний заземлювач круглого перерізу, знаходимо потенціал φз у точці заземлення:

φз = Iз·(ρ / π·l)·ln(2l / d)

φз = 40·(80 / 3,14·8)·ln(2·8 / 0,0091)

φз = 40·3,185·ln(1 758) = 40·3,185·7,472 = 951,4 В

3) Знаходимо відстань від середини електрода до місця, де стоїть людина:

x = l/2 + B = 8/2 + 1,5 = 4 + 1,5 = 5,5 м

4) Визначаємо коефіцієнт β₁, що враховує форму потенціальної кривої:

β₁ = [ln(2a/(2x−l)+1) − ln(2a/(2x+l)+1)] / [2·ln(2l) − 2·ln(d)]

Чисельник: ln(1,6/(11−8)+1) − ln(1,6/(11+8)+1)

= ln(1,6/3+1) − ln(1,6/19+1)

= ln(1,533) − ln(1,084)

= 0,4274 − 0,0808 = 0,3466

Знаменник: 2·ln(16) − 2·ln(0,0091)

= 2·2,773 − 2·(−4,699) = 5,546 + 9,398 = 14,944

β₁ = 0,3466 / 14,944 = 0,023

5) Визначаємо коефіцієнт β₂, що враховує падіння напруги в опорі розтіканню ніг людини:

Опір розтікання однієї ноги: Rн = ρ / (2·D) = 80 / (2·0,17) = 235,3 Ом

де D = 0,17 м – діаметр еквівалентного диска ступні людини

β₂ = 1 / (1 + 2·Rн / Rлюд) = 1 / (1 + 2·235,3 / 1000) = 1 / 1,471 = 0,68

6) Шукана напруга кроку:

Uлот = φз · β₁ · β₂ = 951,4 · 0,023 · 0,68 = 14,9 В ≈ 15,0 В

7) Визначаємо струм, що проходить через тіло людини:

Iлюд = Uлот / Rлюд = 15,0 / 1 000 = 0,015 А = 15,0 мА

Таблиця 6.2 – Результати розрахунку

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Діаметр дроту d, мм | 9,1 |
| Потенціал у точці заземлення φз, В | 951,4 |
| Відстань від центру дроту до людини x, м | 5,5 |
| Коефіцієнт β₁ | 0,023 |
| Коефіцієнт β₂ | 0,68 |
| Напруга кроку Uлот, В | 15,0 |
| Струм через тіло людини Iлюд, мА | 15,0 |

Висновок: у ході виконання роботи розраховано напругу кроку та струм, що проходить через тіло людини, яка стоїть поруч з обірваним дротом ПЛЕП (варіант 16). Напруга кроку склала 15,0 В, а струм через тіло людини – 15,0 мА. Отримане значення струму перевищує поріг невідпускаючого струму для жінок (11 мА) та дітей (8 мА), що робить ситуацію небезпечною. Для забезпечення безпеки необхідно обмежити зону підвищеного потенціалу ґрунту (не ближче 8 м від місця замикання) та вжити заходів щодо швидкого відключення лінії від мережі.