ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА №5

Тема: Оцінка умов праці на виробництві та розробка заходів щодо їх покращення

Варіант № 16

Вхідні дані (табл. 2.1, ПЕОМ № 1–5):

Таблиця 2.1 – Вихідні дані для аналізу умов праці (варіант 16)

| Показник | Нормативне значення | Фактичне значення |
| --- | --- | --- |
| Тип приміщення | Приміщення обчислювального центру (ОЦ) | Офіс програмістів (ОЦ) |
| Температура повітря (теплий/холодний період), °С | 22 / 22 | 22 / 19 |
| Природне освітлення (КПО), % | 4,0 | 4,0 |
| Штучна освітленість робочих місць, лк | 300 | 200 |
| Допустимий рівень шуму, дБА | 60 | 50 |
| Швидкість руху повітря, м/с | ≤ 0,2 | 0,1 |
| Відносна вологість, % | 40–60 | 55 |
| Кількість ПЕОМ на робочих місцях, шт. | 5 | 5 |
| Тривалість зосередженого спостереження, % | ≤ 25 | 40 |
| Кількість важливих об'єктів спостереження | ≤ 5 | 5 |

1. Коефіцієнт безпеки устаткування (Kб)

Аналіз фактичного стану робочих місць ПЕОМ № 1–5 показав наступні порушення вимог безпеки для даного виду обладнання (табл. 2.4). Для кожного порушення розраховано коефіцієнт важкості kᵢ = Xᵢ / ΣXᵢ та індивідуальний коефіцієнт безпеки Kбᵢ = 100 · (1 − kᵢ).

Таблиця 2.4 – Послідовність порушень та коефіцієнти безпеки

| № пм | Порушення вимог безпеки | Оцінка бал | Коефіцієнт важкості kᵢ | Коефіцієнт безпеки Kбᵢ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Небезпечна організаційна оснащеність робочого місця | 4 | 4/31 = 0,129 | 100·(1−0,129) = 87,1 |
| 2 | Незадовільне розміщення нового обладнання | 9 | 9/31 = 0,290 | 100·(1−0,290) = 71,0 |
| 3 | Незадовільний обсяг приміщення, що припадає на одну людину | 9 | 9/31 = 0,290 | 100·(1−0,290) = 71,0 |
| 4 | Погане заземлення провідників | 4 | 4/31 = 0,129 | 100·(1−0,129) = 87,1 |
| 5 | Незадовільний пристрій захисного заземлення | 5 | 5/31 = 0,161 | 100·(1−0,161) = 83,9 |
| Разом |  | 31 | 1,000 | — |

Загальний коефіцієнт безпеки устаткування визначається як добуток:

Kб = Kб₁ · Kб₂ · Kб₃ · Kб₄ · Kб₅ / 100⁽ⁿ⁻¹⁾
    Kб = (87,1 · 71,0 · 71,0 · 87,1 · 83,9) / 100⁴
    Kб = (87,1 · 71,0 = 6 184,1) · (71,0 · 87,1 = 6 184,1) · 83,9
    Kб = 6 184,1 · 6 184,1 · 83,9 / 10⁸
    Kб = 38 243 108 · 83,9 / 100 000 000 ≈ 32,1 %

Kб = 32,1 % — загальна безпечність обладнання становить лише 32,1%, що свідчить про значні порушення вимог безпеки та необхідність термінових заходів.

2. Послідовність модернізації установок та їх ефективність

Відповідно до порядкових коефіцієнтів безпеки від мінімального до максимального, визначаємо послідовність модернізації робочих місць (пріоритет — від гіршого до кращого):

| Черговість усунення | ПЕОМ № | Kбᵢ, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2, 3 | 71,0 |
| 2 | 1, 4 | 87,1 |
| 3 | 5 | 83,9 |

3. Категорія важкості праці

Для визначення категорії важкості праці заповнено бальну оцінку елементів умов праці відповідно до табл. 2.2 (нормативні показники для приміщень ОЦ: температура 22 °С, шум ≤ 60 дБА, освітленість 300 лк):

Таблиця 2.5 – Бальна оцінка елементів умов праці (варіант 16)

| Елемент умов праці | Фактичне значення | Бальна оцінка Xᵢ |
| --- | --- | --- |
| Температура повітря (теплий пер.), °С | 22 | 2 |
| Швидкість руху повітря, м/с | 0,1 | 1 |
| Відносна вологість, % | 55 | 2 |
| Шум, дБА | 50 | 2 |
| Освітленість, лк | 200 (норм. 300) | 4 |
| Тривалість зосередженого спостереження, % | 40 (норм. ≤25) | 6 ← Xmax |

Сума балів усіх елементів: ΣXᵢ = 2+1+2+2+4+6 = 17

Елемент з найвищою оцінкою (зовнішнє середовище): Xmax = X₆ = 6 (тривалість зосередженого спостереження).

Середній бал решти елементів (без Xmax):

X̄ = (ΣXᵢ − Xmax) / (n − 1) = (17 − 6) / (6 − 1) = 11 / 5 = 2,2

Інтегральна бальна оцінка важкості праці (формула 2.2):

It = Xmax × (6 − X̄) + X̄ × (n − 1)
    It = 6 × (6 − 2,2) + 2,2 × 5 = 6 × 3,8 + 11,0 = 22,8 + 11,0 = 33,8

За табл. 2.3: It = 33,8 відповідає II–III категорії важкості праці (діапазон 19–45 балів).

4. Коефіцієнт умов праці (Kу)

Для параметрів, що відхиляються від нормативних (освітленість і тривалість зосередженого спостереження), розраховуємо індекси відповідності за формулою (2.5):

• Освітленість (підвищення покращує умови): а₁ = Eфакт / Eнорм = 200 / 300 = 0,67

• Тривалість зосередженого спостереження (зниження покращує умови): а₂ = Тнорм / Тфакт = 25 / 40 = 0,625

Kу = √(а₁ · а₂) = √(0,67 · 0,625) = √0,419 = 0,647

Kу = 0,647 — умови праці становлять лише 64,7% від нормативних, що вказує на необхідність поліпшення освітлення та зменшення тривалості напруженої роботи.

5. Ступінь стомлення та працездатності

Ступінь стомлення (Y) за інтегральною бальною оцінкою:

Y = (It − 15,6) / 0,64 = (33,8 − 15,6) / 0,64 = 18,2 / 0,64 = 28,4 %

Ступінь працездатності (R):

R = 100 − Y = 100 − 28,4 = 71,6 %

Ступінь стомлення Y = 28,4 % (помірне). Ступінь збереженої працездатності R = 71,6 % вказує на задовільний рівень працездатності, проте за умови усунення виявлених порушень (освітлення та зосередженої уваги) R може бути підвищений до 85–90 %.

Таблиця 2.6 – Зведені результати аналізу умов праці (варіант 16)

| Показник | Значення | Оцінка / Норма |
| --- | --- | --- |
| Коефіцієнт безпеки устаткування Kб | 32,1 % | Незадовільно (< 100 %) |
| Пріоритет усунення порушень | ПЕОМ №2,3 → №5 → №1,4 | Від найгірших до кращих |
| Інтегральна оцінка важкості праці It | 33,8 балів | II–III категорія |
| Коефіцієнт умов праці Kу | 0,647 | Нижче норми (< 1,0) |
| Ступінь стомлення Y | 28,4 % | Помірне стомлення |
| Ступінь працездатності R | 71,6 % | Задовільна |

Висновок:

За результатами виконання інформаційної картки №5 проведено аналітичну оцінку умов праці на робочих місцях ПЕОМ №1–5 (варіант 16).

Загальний коефіцієнт безпеки устаткування Kб = 32,1 % свідчить про наявність суттєвих порушень вимог безпеки. Основними порушеннями є: незадовільне розміщення обладнання та незадовільний обсяг приміщення (оцінка 9 балів кожне). Пріоритет усунення: ПЕОМ №2 та №3 → ПЕОМ №5 → ПЕОМ №1 та №4.

Інтегральна бальна оцінка важкості праці It = 33,8 балів відповідає II–III категорії важкості праці. Основним чинником, що знижує умови, є тривалість зосередженого спостереження (40% при нормі ≤25%) та недостатня освітленість (200 лк при нормі 300 лк).

Коефіцієнт умов праці Kу = 0,647 вказує, що умови праці відповідають лише 64,7% нормативного рівня. Ступінь стомлення Y = 28,4 % (помірне), ступінь збереженої працездатності R = 71,6 %.

Рекомендовані заходи: збільшити освітленість робочих місць до 300 лк (встановити додаткові світильники); запровадити регламентовані перерви для зниження тривалості зосередженої роботи; усунути порушення розміщення обладнання та нормалізувати площу приміщення (не менше 6 м²/особу); привести захисне заземлення до норм.